影像處理 Image Processing Hw 1

NE6114011 人工智慧科技碩士學位學程碩一 楊雲翔

Q1 RGB Extraction & Transformation

Problem

從一張彩色圖片中分別提取出R、G、B channels，接著轉換成灰階圖片

Method

讀取一張彩色圖片後，每個pixel由三個值R,G,B組成，按下R按鈕後，則將R,G,B三值皆以R channel的值取代，如圖2；按下G按鈕後，則將R,G,B三值皆以G channel的值取代，如圖3；按下B按鈕後，則將R,G,B三值皆以B channel的值取代，如圖4；按下Gray Scale按鈕後，則將R,G,B三值帶入公式：gray=R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.114，並將R,G,B三值皆以gray取代，如圖6。

Result

圖1：原圖              圖2：R Channel          圖3：G Channel

圖4：B Channel          圖5：灰階圖片

Q2 Smooth filter (mean and median)

Problem

將一張灰階圖片分別通過3*3的mean filter與3*3的median filter

Method

對於以下兩種filter，都做了寬度為1的zero padding

- Mean filter

均值濾波的作法是將3*3 kernel內的9個值取平均，並使用平均值替換該kernel中心點的像素值，結果如圖2

- Median filter:

中值濾波的作法是將3*3 kernel內的9個值做排序，並從中取得中值，使用該中值取代kernel中心點的像素值

Result:

圖1：Original Image          圖2：Mean Filter          圖3：Median Filter

Q3 Histogram Equalization

Problem:

利用histogram equalization讓一張灰階圖片的像素分布較均勻，提高對比度。

Method:

Histogram Equalization步驟如下：

- 遍歷圖片的像素點，並統計各個灰階值的數量

- 計算灰階值的PDF，將PDF 做累加求出 CDF

- 根據CDF的結果建立對照表

- 根據對照表進行像素點灰階數值的轉換

Result:

圖1: 原圖            圖2：經Histogram equalization後的圖片

圖3：Original Image的Histogram   圖4：Histogram equalization後的Histogram

Q4 A user-defined thresholding

Problem:

給定一個threshold，將圖片中像素灰階值 >= threshold的像素點設為255 => 白色，並將像素灰階值 < threshold的像素點設為0 => 黑色

Method:

在UI上設置一個trackbar，範圍為0~255間，讓使用者可以自行調整，調整完成後，按下start鍵，將圖片中像素灰階值 >= threshold的像素點設為255，並將像素灰階值 < threshold的像素點設為0

Result:

圖1：原圖             圖2：threshold= 90         圖3:threshold= 200

Q5 Sobel edge detection (vertical, horizontal, and combined)

Problem:

分別對圖片作Vertical 與Horizontal 的Sobel Edge Detection，並將結果結合成一個經過Sobel Edge Detection的。

Method:

Horizontal Filter                       Vertical Filter

步驟：

- 使用Horizontal Filter對圖片進行convolution得到Vertical Sobel Edge Detection的結果Gx，如圖2

- 使用Vertical Filter對圖片進行convolution得到Horizontal Sobel Edge Detection的結果Gy，如圖3

- 根據公式G=Gx2+Gy2，計算出最終的Sobel Edge Detection的結果G，如圖4

後處理：

進行convolution或使用公式G=Gx2+Gy2計算後，若某像素點為負值則乘上-1；若大於255的值則設為255。

Result:

圖1：原圖            圖2：Vertical Sobel的結果

圖3：Horizontal Sobel的結果  圖4：Sobel Edge Detection的結果

Q6 Threshold the result of (5) to binary image and overlap on the original image

Problem:

將一張圖片經過Sobel Edge Detection之後的結果，藉由設定threshold變為二元圖片(如Q4)，並將此結果overlap到原圖上，並以綠色顯示。

Method:

步驟如下

- 利用Q5 Sobel Edge Detection的函數，計算出輸入圖片的Edge，

- 利用Q4 threshold的函數，將輸入圖片的Edge灰階圖進行二值化處理

- 在原圖上將該二值圖中像素點為255的位置設置為綠色(0,255,0)，如圖2

值得注意的是，若直接對原圖進行進行上述步驟，會因為原圖中有許多雜訊，進行造成結果不明顯，故先將原圖後進行median filter後，再進行上述步驟，最後的結果才能正常地看出edge

Result:

圖1：原圖                   圖2：threshold=100的Overlap結果

圖3：經median filter後再進行threshold=100的Overlap結果

Q7 Connected Component

Problem:

使用 8-adjacency的方式來定義區塊，以一條連續封閉曲線把屬於同一區塊的像素包圍起來，並將相異區塊以不同顏色顯示

Method:

根據DFS進行走訪

步驟如下：

- 從圖片左上角，由左至右，由上而下進行迭代

- 若某像素點灰階值為0(原圖經二值化處理，像素灰階值只會是0或255)，且尚未被拜訪，則建立新的group，並從該點開始進行走訪

- 拜訪周圍8個鄰點(8-adjacency)，將其標註為「已拜訪」，若鄰點灰階值為0，則加入同一group中，另外，若鄰點尚未被拜訪，則加入stack中

- 從stack中pop元素，重複第三步直到stack為空

- 重複第二步直到迭代完成

Result:

圖1：原圖                圖2：Connected Component的結果

Q8 Image registration

Problem:

給定兩張圖片A,B，B圖是A圖經過scaling與rotation後的結果，給定兩張圖片的4個對應點，要計算出轉換所使用的scaling factor以及rotation angle，

之後利用計算出的scaling factor與angle轉換B回A，最後計算B轉換為A與實際A圖的Intensity difference。

Method:

根據標記出的4個對應點，隨機挑一組對應點(x0A,y0A)、(x0B,y0B)，計算以圖片中心為原點的兩向量A=(Ax,Ay)=(x0A-xcenterA,y0A-ycenterA)，(xcenterA,ycenterA)表A圖的中心點座標，B=(Bx,By)=(x0B-xcenterB,y0B-ycenterB)，(xcenterB,ycenterB)表B圖的中心點座標，根據兩向量比例求出scaling factor = |B||A|，再根據餘弦公式cosθ=A*BA|B|，求出cos⁡θ，並根據Acos求出角度θ，接著再根據外積公式A × B=Ax*By-(Ay*Bx)，若A×B大於0，則表示A圖至B圖是順時針旋轉，反之為逆時針旋轉，對剛剛求出的角度乘上-1。

求出scaling factor與rotation angle後，再根據scaling與rotation transformation將B圖上的點轉回圖，

讓使用者在原圖A以及經過transformation的圖B分別標記出4個點，之後計算B圖的上面2點距離A圖的上面2點距離，此數值即為scaling factor s。之後用B圖上面2點的座標(x1, y1)以及(x2, y2)，帶入公式Arctan(y2-y1/x2-x1)，即可計算出rotation angle θ。以此題為例，計算結果為scaling factor s=0.75，rotation angle θ=30度。

要將B圖轉換回A，要結果的每個pixel新座標(x, y)經過旋轉公式以及位移轉回舊座標(x’, y’)，所以公式為:

x’=((x - A.Width/2)*cos(θ) – (y - A.Height/2)*sin(θ))*s + B.Width/2

y’=((x - A.Width/2)*sin(θ) + (y - A.Height/2)*cos(θ))*s + B.Height/2，但由於這樣計算出來的新座標會是小數，但座標必須是整數值，故要使用bilinear公式做內插產生真正的座標，左圖為內差的示意圖。經過以上方法找出舊座標後，把舊座標的pixel值設給新座標即可產生出B轉換回A的圖片。

Result:

圖二十五，Original Image A          圖二十六，Original Image B

圖二十七，將B做transformation的結果

Discussion:

在這次的作業中，我體會到各種filter以及圖片處理的技巧，平常我們使用python在實作時，只要call function就可以完成的事，經果這次的C# 手刻出來，更讓我理解背後的原理，搭配GUI的設計，也讓各種操作更為容易，算是學到了不少。

Conclusion:

從這次的作業中，我最大的收穫是，如何使用C#以及該如何運用Visual Studio 創建GUI，儘管我們要做的內容有限，但透過不斷的查詢資料也學到了許多課外知識，像是如何對圖片作convolution，或是如何運用chart 的功能來顯示直方圖，儘管過程遭遇許多挫折，但能自己做出來讓我十分有成就感，而這些實作都讓我更了解上課所學。